- 附件1

- 汇报内容及要求

- 1、汇报内容按以下要求进行

各单位选取不少于3个有代表性（不同设计单位、装配率高）的装配式混凝土建筑（单位工程），并依托相应建筑分别开展以下工作。

- （1）按附件1-1、1-2相应要求进行主要构件尺寸统计；

- （2）针对性回答以下问题（必答）：

- 1）设计单位是否按正向设计进行构件设计，如是，构件尺寸标准化设计的参考依据（规范、指南、技术规程、图集等）；如不是，按等同现浇设计时是否考虑了构件尺寸标准化，参考的依据是什么；

- 2）构件拆分单位与设计、生产是否为同一单位，拆分时拆分的依据是什么，是否考虑了构件尺寸标准化；

- 3）构件生产单位生产时是否复核了构件尺寸标准化，复核的依据是什么；如果是按构件标准化尺寸进行制作的，制作过程中有哪些问题，对标准化尺寸有什么建议；

- 4）安装过程中，构件安装单位对构件尺寸标准化有什么建议；

- （3）贵单位是否参与过构件尺寸标准化相关标准、规范、图集的编制工作，对构件尺寸标准化工作有哪些建议；

附件1-1                       主要构件尺寸统计表

1、叠合板预制底板常用构件尺寸

双向叠合板预制底板尺寸汇总表

| 构件编号 | 构件制作尺寸(mm) |  |  | 砼用量 （m3） | 自重 （kN） | 备注 （结构形式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LS | W | H |  |  |  |
| DBS-67-3315（示例） | 3120 | 1500 | 60 | 0.28 | 7.02 | 剪力墙 |

| DBS-67-4815（示例） | 4520 | 1500 | 60 | 0.41 | 10.17 | 框架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单向叠合板预制底板尺寸汇总表

| 构件编号 | 构件制作尺寸(mm) |  |  | 砼用量 （m3） | 自重 （kN） | 备注 （结构形式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LS | W | H |  |  |  |
| DBD-67-3315（示例） | 3120 | 1500 | 60 | 0.28 | 7.02 | 剪力墙 |

| DBD-67-3615（示例） | 3320 | 1500 | 60 | 0.31 | 7.47 | 框架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、预应力叠合板预制底板常用构件尺寸

预应力叠合板预制底板尺寸汇总表

| 构件编号 | 构件制作尺寸(mm) |  |  | 砼用量 （m3） | 自重 （kN） | 备注 （结构形式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LS | W | H |  |  |  |
| YDB-49-5415（示例） | 5220 | 1500 | 40 | 0.31 | 7.83 | 剪力墙 |

| YDB-410-5718（示例） | 5420 | 1800 | 40 | 0.39 | 9.75 | 框架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、预制空调板常用构件尺寸

预制空调板尺寸汇总表

| 构件编号 | 构件制作尺寸(mm) |  |  | 砼用量 （m3） | 重量 （kN） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LS | W | H |  |  |  |
| KTB-71- 120（示例） | 710 | 1200 | 80 | 0.07 | 1.71 | 内保温 |
| KTB-84- 120（示例） | 840 | 1200 | 80 | 0.08 | 2.01 | 外保温 |

4、叠合阳台板预制底板常用构件尺寸

叠合阳台板预制底板尺寸汇总表

| 构件编号 | 构件制作尺寸(mm) |  | 砼用量 （m3） | 重量 （kN） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LS | W |  |  |  |
| YTB-67- 1227（示例） | 1210 | 2700 | 0.28 | 7.06 |  |

5、水平板类的配筋

水平板类构件钢筋汇总表

| 构件类型 | 钢筋类型 | 直径（mm） | 间距（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 叠合板 | 主受力钢筋 |  |  |
|  | 分布钢筋 |  |  |
|  | 板边构造钢筋 |  |  |
|  | 钢筋桁架主筋 |  |  |
|  | 钢筋桁架腹杆钢筋 |  |  |
| 空调板 | 主受力钢筋 |  |  |
|  | 分布钢筋 |  |  |
| 阳台板 | 主受力钢筋 |  |  |
|  | 分布钢筋 |  |  |

6、楼梯构件常用尺寸

楼梯构件尺寸汇总表

| 楼梯 样式 | 梯段板型号 | 层高 （mm） | 楼梯间 净宽 （mm） | 梯井宽 度或隔 墙厚 （mm） | 每跑 梯段 踏步 数 | 构件制作尺寸 |  |  |  |  | 砼用量 （m3） | 自重 （kN） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 梯段板水平 投影长 L1+L2+L3（mm） | 梯段板 宽（mm） | 踏步高 （mm） | 踏步宽 （mm） | 梯段结 构板厚 （mm） |  |  |  |
| 双跑 梯 | SAT-28-25（示例） | 2800 | 2500 | 100 | 8 | 400+1820+400 | 1180 | 175 | 260 | 120 | 0.69 | 17.2 |  |
| 剪刀 梯 | JT-28-26（示例） | 2800 | 2600 | 150 | 16 | 500+3900+500 | 1190 | 175 | 260 | 180 | 1.70 | 42.5 |  |

注：*表示踏步按整层高度等分后，四舍五入取整的踏步高度。

## 7、无洞口墙板构件常用尺寸

无洞口外墙板主要应用于建筑山墙或电梯井道、楼梯间的外墙区域，无洞

口内墙板主要应用于建筑分户墙、公共走道或电梯井道、楼梯间的内墙区域。

无洞口墙板构件尺寸汇总表

| 构件编号 | 构件制作尺寸(mm） |  | 砼用量 （m3） | 自重 （kN） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lw | Hw |  |  |  |
| WQ-2428- 15（示例） | 2400 | 2630 | 1.262 | 31.56 | 外墙 |
| WQ/NQ-3028- 15（示例） | 3000 | 2630 | 1.578 | 39.45 | 外墙/内墙 |
| NQ-4828- 15（示例） | 4800 | 2630 | 2.525 | 63. 12 | 内墙 |

8、一个窗洞的外墙板构件常用尺寸

一个窗洞的外墙板构件尺寸汇总表

| 构件编号 | 构件制作尺寸（mm） |  |  |  |  | 砼用量 （m3） | 自重 （kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lw | Hw | La/ Lb | Ha | Hb |  |  |
| WQC1-2728- 1214- 15（示例） | 2700 | 2630 | 745 | 975 | 245 | 1.079 | 26.97 |

## 9、一个门洞的外墙板构件常用尺寸

一个门洞的外墙板构件尺寸汇总表

| 构件编号 | 构件制作尺寸（mm） |  |  |  |  | 砼用量（m3） | 自重 （kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lw | Hw | La/ Lb | Hh | Hb |  |  |
| WQM1-3028- 1823- 15（示例） | 3000 | 2630 | 595 | 2385 | 245 | 0.715 | 17.87 |

## 10、一个门洞、墙洞的内墙板构件常用尺寸

一个门洞、墙洞的内墙板构件尺寸汇总表

| 构件编号 | 构件制作尺寸（mm） |  |  |  | 砼用量 （m3） | 自重 （kN） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lw | Hw | Hh | Hb |  |  |  |
| NQM1-3628-0921- 15（示例） | 3600 | 2630 | 2185 | 445 | 1.496 | 37.40 | 户内门 |

## 11、墙板配筋

墙板构件钢筋汇总表

| 使用部位 | 钢筋类型 | 直径（mm） | 间距（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 边缘构件 | 纵筋 |  |  |
|  | 箍筋 |  |  |
|  | 拉筋 |  |  |
| 连梁 | 受力纵筋 |  |  |
|  | 腰筋 |  |  |
|  | 箍筋 |  |  |
| 竖向分布钢筋 | 连接的分布钢筋 |  |  |
|  | 非连接的分布钢筋 |  |  |
|  | 附加单排连接钢筋 |  |  |
| 水平分布钢筋 | 连接的分布钢筋 |  |  |
|  | 非连接的分布钢筋 |  |  |
| 构造钢筋 | 竖向 |  |  |
|  | 水平、斜向 |  |  |

12、梁构件常用尺寸

框架梁构件尺寸汇总表

| 构件编号 | 构件制作尺寸(mm) |  |  | 砼用量 （m³ ) | 自重 （kN） | 梁高 h （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h1 | La |  |  |  |
| KL-3035-54-40 | 300 | 350 | 5020 | 0.527 | 13.18 | 500 |
| KL-3035-54-50 | 300 | 350 | 4920 | 0.517 | 12.92 | 500 |

叠合次梁构件尺寸汇总表

| 构件编号 | 构件制作尺寸（mm） |  |  | 砼用量 （m³ ) | 自重 （kN） | 梁高 h （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h1 | La |  |  |  |
| CL-3025-66-30 | 300 | 250 | 6320 | 0.474 | 11.85 | 400 |

框架梁端部键槽尺寸汇总表

| 截面宽度（b） （mm） | 梁截面预制高度 h1 （ mm） | 键槽制作尺寸（ mm） |  |  |  | 键槽类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | w | d | a | t |  |
| 300（示例） | 350 | 250 | 50 | 60 | 30 | 类型 1 |

13、梁构件配筋

梁构件钢筋汇总表

| 截面宽（b） （ mm） | 钢筋类型 | 直径（ mm） | 间距（ mm） | 下铁单排根数 | 下铁锚入支 座根数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纵筋 |  |  |  |  |
|  | 箍筋 |  |  |  |  |
|  | 腰筋 |  |  |  |  |
|  | 纵筋 |  |  |  |  |
|  | 箍筋 |  |  |  |  |
|  | 腰筋 |  |  |  |  |

14、柱

柱截面尺寸（mm）

| 柱截面高度 H |  |
| --- | --- |
| 柱截面宽度 B |  |

柱构件尺寸汇总表

| 柱构件产品编号 | 制作尺寸 mm |  |  | 层高 （mm） | 自重 （KN） | 体积 （m3） | 对应梁 高（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 截面高 | 截面宽 | 长度 |  |  |  |  |
| KZ-4040-30-40（示例） | 400 | 400 | 2570 | 3000 | 10.44 | 0.41 | 400 |

柱构件钢筋汇总表

| 钢筋种类 |  | 钢筋等级 | 钢筋直径（mm） | 连接钢筋数量 （根） | 钢筋间距 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵 筋 | 构件内 |  |  |  |  |
|  | 连接钢筋 |  |  |  |  |
| 箍筋 |  |  |  |  |  |
| 拉筋 |  |  |  |  |  |

附件1-2

装配式混凝土结构住宅构件汇总表

| 构件类型 |  | 适用性 | 主要的产品/设计参数类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板式楼梯 | 直板楼梯 | 双跑楼梯 | 层高 跨度 宽度 踏步尺寸 栏杆 扶手 隔墙 荷载 外观 外墙保温 安装参数 | 定型产品 |
|  |  | 剪刀楼梯 |  |  |
|  | 折板楼梯 | 双跑楼梯 |  | 参数化设计 |
| 楼板 | 预制混凝土底板 | 装配整体式楼盖装配式楼盖 | 跨度 宽度 厚度 荷载 板底 外观 接缝 预留孔洞 | 参数化设计 |
|  | 桁架钢筋预制底板 |  |  |  |
|  | 预应预制底板 |  |  |  |
| 空调板 | 悬挑板 | 楼层部位 | 悬挑跨度 宽度 荷载 外观 | 定型产品 |
| 阳台板 | 板式悬挑 阳台 | 叠合阳台 | 悬挑跨度 宽度 荷载 外观 | 参数化设计 |
|  |  | 预制阳台 |  |  |
| 柱 | 预制柱 | 框架 框架-剪力墙 | 层高 轴网尺寸 截面尺寸 外观 | 参数化设计 |
| 梁 | 叠合梁 | 框架 框架-剪力墙 | 轴网尺寸 长度 截面尺寸 荷载 外观 | 参数化设计 |
| 剪力墙板 | 外墙板 | 实心墙板 带窗洞墙板 带门洞墙板 | 层高 楼板与楼面做法 洞口 尺寸、数量及高度 连接形式 外观 | 参数化设计 |
|  | 内墙板 | 实心墙板 带门洞墙板 带墙洞墙板 |  |  |

构件编号规则

水平板种类及编号规则：

1  水平板种类包括：叠合楼板、预应力叠合楼板、空调板和阳台板。

2  叠合板预制底板：

3  预应力叠合板预制底板：

4  预制空调板：

5  叠合阳台板预制底板：

楼梯构件种类及编号规则：

1  楼梯构件种类包括：双跑楼梯和剪刀楼梯。

2  双跑楼梯：

3  剪刀楼梯：

墙板构件种类及编号规则：

1  墙板构件种类包括：无洞口墙板、一个窗洞外墙板、一个门洞外墙板和一

个门洞、墙洞内墙板。

2  无洞口墙板：

3  一个窗洞外墙板：

4  一个门洞外墙板：

5  一个门洞/墙洞内墙板：

梁构件种类及编号规则：

1  梁构件种类包括：矩形叠合框架梁构件、矩形叠合次梁构件。

2  矩形叠合框架梁构件：

3  矩形叠合次梁构件：

柱构件编号规则：